# Raspberry Pi için Proje Yükleme Rehberi

## GEREKENLER

Raspberry Pi 5 (4GB veya 8GB)

microSD kart (64 GB A1 önerilir) – Raspberry Pi OS 64-bit yüklü

HDMI ekran, klavye, fare

İnternet bağlantısı (ilk kurulum için)

## 1. Raspberry Pi’yi Hazırla

Raspberry Pi OS Imager'ı indir: https://www.raspberrypi.com/software/

OS olarak: Raspberry Pi OS (64-bit) seç ve microSD karta yaz

Pi’yi başlat, kullanıcı oluştur, güncelle:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

## 2. Kodlarını Pi’ye Aktar

Yöntem 1: USB bellek ile .zip dosyasını aktar, Pi’ye tak ve kopyala

Yöntem 2: GitHub kullanıyorsan:

sudo apt install git

git clone https://github.com/kullanici/proje-repo.git

## 3. Python Ortamı Kur ve Kütüphaneleri Yükle

cd proje-klasoru

python3 -m venv venv

source venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

Alternatif kütüphaneler:

pip install adafruit-circuitpython-mpu6050

pip install hx711

pip install opencv-python numpy

## 4. Sensör ve Kamera Bağlantısı

MPU6050: SDA – GPIO2, SCL – GPIO3 (I2C aktif edilmeli)

HX711 (Load Cell): DT – GPIO5, SCK – GPIO6, 5V & GND bağlanmalı

FSR: Analog veri → MCP3008 gibi ADC modülü ile okunabilir

Kamera testi: libcamera-hello

## 5. Kodu Çalıştır

cd proje-klasoru

source venv/bin/activate

python main.py

## 6. Otomatik Başlatma

crontab -e

@reboot /home/pi/proje-klasoru/venv/bin/python /home/pi/proje-klasoru/main.py &

## 7. Test Et

Pi'yi yeniden başlat

Kod otomatik başlamalı

Sensör verisi geliyor mu, kamera çalışıyor mu kontrol et